摘  要

随着全球信息化水平的不断提高，无线通信已成为现代信息社会的重要组成部分，其有限性日益凸显。无线通信系统已经朝着在有限的频带内支持更多的用户以及提供更高的传输速率的方向发展。为了确保频谱的有效利用，人们提出了各种非恒定包络的调制技术。

但是，这些调制信号具有高峰均比的特点，会激发功率放大器固有的非线性失真，影响通信系统的性能。所以，我们需要对功放线性化，而在各种功率放大器功放线性化技术中，数字预失真技术具有线性度好、适用带宽、稳定性高以及灵活性好等优点，因而被认为是最具前景的线性化技术。

本文首先重点在于研究数字预失真，对功率放大器的非线性特性和记忆效应进行了分析，对数字预失真的LMS和RLS两种基本算法进行研究，并研究了几种常用的功放模型，对其进行了比较，并且基于MATLAB进行了仿真。在研究了数字预失真之后，本文对典型神经网络模型方法进行了研究，利用神经网络的自学习功能，使其具有较强的非线性逼近能力，最终达到功放线性化和效率提升的目的，最后基于 BP 神经网络的功率放大器行为模型和数字预失真系统的仿真，与记忆多项式相比，BP 神经网络对非线性较强的功率放大器建模优势明显。

关键词：功率放大器；数字预失真；LMS算法； RLS算法；BP神经网络

ABSTRACT

With the continuous improvement of global information level, wireless communication has become an important part of modern information society.（内容采用小四号Times New Roman字体）

第一章  绪论

1.1研究工作的背景和意义

2013年12月中国工业与信息化部对国内三大移动通信运营商发布了4G牌照，中国移动、中国联通、中国电信均获得了TD - LTE （Time Division Long Term Evolution，时分长期演进）牌照。开创了中国的4G时代，宽带移动通信在那时候已经崛起，而早在2003年7月，国际电信联盟(ITU)制定了未来4G系统的发展需求，即所谓的IMT-Advanced标准。标准要求:1.在静止状态下，传输数据的速率应该在1 Gbps以上;2.在移动状态下，传输数据的速率应该在100Mbps以上。LTE和WiMAX(全球微波互联接入)都被作为未来4G标准的备选技术。为了达到上述标准的数据速率要求，通信系统引入了MIMO(多入多出)、OFDM(正交频分复用)等技术。

2016年11月，举办与乌镇的第三届世界互联网大会，美国高通公司提出的“万物互联”的5G技术原型已经入选15项“黑科技”——世界互联网领先成果，标志着5G时代已经悄然崛起。其实在此之前各国早就对5G移动技术进行了研究，2013年2月，欧盟就已经宣布，将拨款5000万欧元，加快5G移动技术的发展；2013年5月韩国三星宣布已经成功的开发了5G的核心技术，预计于2020年开始推向商业化；而我国的华为早在2009年，就已经展开了相关技术的早期研究，并且在之后的几年里向外界展示了5G原型机基站；2014年5月，日本电信运营商NTT DoCoMo正式宣布和Ericsson、Nokia、Samsung等六家厂商共同合作，开始测试5G通信。每个国家的企业都在为5G的通信时代做的竞争，而2017年12月，在国际电信标准组织3GPP RAN第78次全体会议上，5G NR首发版本正式冻结并发布。

近几年的发展我们已经感受到，随着全球信息化水平的不断提高，无线通信已成为现代信息社会的重要组成部分，除了早期的GSM系统外，各种新型无线通信系统不断涌现，比如WCDMA，TD．SCDMA，LTE等，对无线通信系统的各个部分的性能提出了更高的要求。同时，随着无线通信的迅速发展，无线电频谱资源不是取之不尽、用之不竭的公共资源，其有限性日益凸显。同时人类对无线电频谱资源的需求急剧膨胀，使无线电频谱资源的稀缺程度不断加大。所以无线通信系统朝着在有限的频带内支持更多的用户以及提供更高的传输速率的方向发展。为了确保频谱的有效利用，人们提出了各种非恒定包络的调制技术，比如宽带码分多址（W-CDMA）、正交频分复用（OFDM）等，然而这些调制信号具有高峰均比(Peak to Average Power Ratio,PAPR)的特点，会激发功放(PA)固有的非线性失真，影响通信系统的性能。为此，有必要对功放线性化，主要的线性化技术类型包括反馈、前馈和预失真。在各种功放线性化技术中，数字预失真技术具有线性度好、适用带宽、稳定性高以及灵活性好等优点，因而被认为是最具前景的线性化技术。而同时我们利用神经网络的自学习功能，使其具有较强的非线性逼近能力，最终达到功放线性化和效率提升的目的。

1.2功放线性化技术比较

反馈:反馈技术将功放的输出信号藕合出一小部分并进行反馈，得到的反馈信号与原输入信相减后作为功放新的输入，这样来减缓功放的失真。反馈可以直接用于射频信号，即射频反馈，也能用于调制信号(包络)，包括了包络反馈、极坐标反馈和笛卡尔反馈几种不同的形式。射频反馈的网络延迟通常很难控制，且容易出现增益损失。包络反馈的线性化性能非常有限。极坐标反馈能够修正相位失真，但是对相位调制带宽要求极高。笛卡尔反馈克服了对相位带宽的要求，但是系统成本较高是其主要缺点。

前馈:相对于反馈技术的修正带宽较窄，前馈线性化技术则可以用于宽带场景。前馈技术包含两个子功放，分别位于两个环路中，它们的作用分别是载波消除和失真消除。信号首先通过第一个环路得到失真信号，然后在第二个环路中与延迟后的原始信号相减，从而抵消失真信号以提升功率放大器的线性度。由于前馈技术采用的是开环结构，它是一个无条件稳定系统，但是系统中元器件的特性随时间、温度变化可能会降低其线性化性能。总的来说，前馈系统的结构较为复杂且功耗和硬件成本都较高。

预失真:把一个特性正好与功放失真相反的模块放置于功放之前，让信号依次通过该模块和功放，使得级联系统的输出是原输入信号的线性放大，这就是预失真技术的原理，而插入在功放之前的模块就是预失真器(Predistorter,PD)。预失真既能用于射频信号也能用于基带信号，前者又被称为模拟预失真(Analog Predistortion, APD），后者被称为数字预失真(Digital Predistortion,DPD ) ，APD的线性化能力是有限的，如果己邻信道功率比来衡量通常只能改善大约10 dB。同时，受到其增益与相位平坦度的影响，APD能够处理的信号带宽也有限，通常与前馈技术的处理带宽能力相当。另一方面，APD不能应对功放的记忆效应。

数字预失真:伴随着数字信号处理领域相关技术的发展，特别是最近二十年DSP处理芯片的广泛应用，DPD技术逐渐进入了人们的视野。与APD不同，DPD技术以其实现复杂度低、稳定性高、处理带宽大、线性化性能好、编程灵活等特点成为目前功率放大器的主流线性化技术。DPD的应用模式可以是模拟基带、数字基带、模拟中频、数字中频或模拟射频，其中数字基带与数字中频是最为常见的应用模式。

1.3数字预失真技术发展现状

进入二十一世纪以来，数字预失真技术有了长足的发展，国内外很多知名的公司和高校对这方面的投入和研究不断增加，也取得了很多成果，很多商用产品相继问世。国际上己有众多研究机构正在从事相关的研究工作，包括加拿大卡尔加里大学，爱尔兰都柏林大学，以及美国、德国、法国、葡萄牙、西班牙、日本、瑞典、芬兰等国家的许多实验室。而国内己经有来自清华大学、电子科技大学、东南大学、浙江大学、宁波大学、北京邮电大学、中国科技大学等众多研究组开展了DPD相关的研究工作。另外包括华为、中兴在内的一些大公司也在开展DPD研究并拥有一批与DPD相关的专利。但是，与国外相比，国内的研究还比较落后。目前来看，DPD领域的研究热点主要集中于DPD模型的选择、改进优化和降低复杂度，较为常见的模型包括记忆多项式(MP)模型、Ham-merstein模型、Wiener模型、volterra模型、查找表(Look一Up Table，LUT)模型以及在此基础上的若干增强模型等。近年来，DPD应用场景也逐渐从单频过渡到双频甚至多频，针对双频、多频的DPD模型研究也逐渐变得热门起来。除此之外，时延对齐、功率对齐以及IQ非平衡等因素对预失真性能的影响也是该领域的另一研究方向，这有助于进一步分析信号的特性或先验知识。另外，关于DPD学习结构的对比研究与应用也是该领域的研究热点。最近五年左右的时间里，降低DPD系统的复杂度和整体成本成为该领域的一大研究热点，国内外众多研究人员进行了大量研究并提出了许多解决方案。

1.4数字预失真技术面临的挑战

DPD技术在上个世纪九十年代被提出，而进入了21世纪之后DPD技术开始得到人们的重视并且有了广泛的应用，成功应用在3G和4G通信系统中。随着数据业务需求不断增加，未来无线通信系统的各项指标也不断提高，DPD技术也将面临巨大挑战。

首先，未来的通信系统占用的频带会越来越宽，图1.1是通信系统带宽演进的示意。ITU明确要求4G通信系统带宽不低于40MHz，在考虑载波聚合 (Carrier Aggregation，CA)的LTE-Advanced系统中，系统传输带宽己经达到了100MHz甚至更宽。而美国电气电子工程师协会(IEEE,Institute of Electrical and Electronics Engineers)制定的IEEE 802.11无线局域网标准，通过载波聚合技术对两个80MHz带宽的信号进行聚合，最高可获得160MHz的信道带宽。可以预见的是，为了满足未来更高的数据业务需求，同时考虑到毫米波频段成为了 5G通信系统的潜在频段，其系统带宽会大大超过有技术的带宽。

图1.1

另一方面，SG系统会逐渐从以基站为中心演变到以设备用户为中心的形式转变，如图1.3所示，或者可能是多种形式共存。这样转变的一个结果就是基站的小型化，这也是最近微基站(small cells)的概念被广泛提及的原因。基站小型化后，其功耗也就相对降低，这时其数字模块所消耗的功率会被控制得比以前更低，这就对包括DPD在内的数字信号处理算法效率等提出了更严苛的要求。

因此，总结来说，未来DPD领域所面临的两大挑战就是“大带宽”与“小型化”。大带宽对DpD系统中反馈回路上的模数转换器(Analog-to-Digital Converter，ADC)提出了更高的要求，同时，宽带模型的设计也更加具有挑战性。小型化要求DPD模块的整体功耗必须降低，需要提出低复杂度的DPD算法。

1.5论文主要工作

本文以数字预失真技术为对象开展工作，对数字预失真的一些基本相关算法（LMS、RLS）进行研究，进而对典型的神经网络模型方法（BP神经网络模型、RBF神经网络模型）研究，最后将人工神经网络技术和数字预失真技术相结合利用神经网络的自学习功能，使其具有较强的非线性逼近能力，最终达到优化数字预失真的功放线性化功能，和提升效率的目的。主要内容如下：

(l)系统分析了功率放大器的数学模型，阐述了无记忆模型和有记忆模型的区别，分析了记忆效应的原因。同时分析了功率放大器非线性特性，包括单音测试、双音测试、数字调制信号测试下它的非线性表现以及主要指标的定义。

(2)分析了数字预失真原理，研究了数字预失真的相关算法（LMS算法、RLS算法），分析了算法的思想，比较了算法之间的不同，并且通过MATLAB仿真实现了两种不同算法的数字预失真模型。

第二章  功率放大器非线性简述

2.1功率放大器非线性描述

功率放大器本质上是非线性器件，所谓非线性简单地说就是功率放大器的输出和输入之间呈现的不是理想的线性放大关系。当需要放大的输入信号的幅度逐步增加时，输出信号将会达到饱和状态，这个时候输入输出呈现为非线性现象。对于这种非线性，在时域上，我们通常用AM-AM（Amplitude modulation to amplitude modulation conversion,幅度-幅度调制转换）（图2.1.1） 或者AM-PM（Amplitude modulation to phase modulation conversion,幅度-相位调制转换）（图2.1.2）特性曲线来描述。AM-AM和AM-PM表示的含义分别是：由于输入信号的幅度变化而导致的输出信号的幅度和输出信号的相移的非线性改变。从图中的曲线我们可以看出来，AM-AM和AM-PM并不是一个理想的线性函数，他们的变化率都随着输入信号的幅度的变化而变化，当放大器工作区域逐渐逼近饱和区域时候，这种非线性变化也越来越明显，说明了放大器在饱和工作区域具有很强的非线性。

图2.1.1 AM-AM

图2.1.2 AM-PM

功率放大器的这种非线性特性表现在频域则是产生额外的频率分量，尤其是三阶交调(Third-order intermodulation，IM3)失真分量。

我们可以用双音或者多音输入对功率放大器频域失真特性进行简单分析。由于功率放大器的非线性效应，在单音输入下输出信号中会产生额外的频率为输入基波频率整数倍谐波分量，在双音输入下由于输入频率之间相互调制还会形成更为复杂的互调分量(如图2.1.4)，而对于幅度调制的输入信号功率放大器的非线性将会导致频谱扩展，干扰邻近信道的正常通信。

图2.1.3 双音输入频谱

图2.1.4 双音输出频谱成分

在无记忆的假定下，我们可以利用功率放大器的幂级数模型对上面的现象进行定量分析。假定功率放大器的非线性特性用一个三阶幂级数模型表示：

（2-1）

对于输入的双音信号：

（）							（2-2）

我们可以根据公式得到相应的输出信号：

（2-3）

由式(2-3)我们可以看出来，在双音信号输入下，由于功率放大器的非线性效应，最后的输出信号中不仅包含了基波频率分量()，还包含了额外产生的大量谐波频率分量()和互调频率分量()，这些新增的频率分量对通信系统有着不同程度的危害。一般来说，由偶次项产生的频率分量由于远离基波频率分量()，处理方式比较简单，我们可以通过滤波器进行过滤，所以对系统的影响不是非常大，但是在由奇次项产生的众多频率分量中，三阶互调分量离基波频率分量()最近，很难像之前一样用滤波器进行过滤，并且三阶互调分量的幅度通常比较大，因此三阶互调频率分量是对通信系统危害最大的失真产物。另外如果对于高次幂级数模型，还会在基波频率分量附近产生五阶、七阶等互调产物，对通信系统造成干扰，但总的来说，三阶互调失真强度最大，因而也是危害最大的失真产物。

2.2功率放大器非线性参数

对于功率放大器非线性特性有时可以用几个特性参数来表示出来，它们包括：三阶截断点输出功率(TOIout)，ldB增益压缩点输出功率(dBclout)，饱和点输出功率(Psat)。图2.2.5表示出了这三个特性参数。

图2.2.5率放大器非线性特性参数

2.2.1 饱和输出功率

饱和输出功率（Psat）是功率放大器的最大输出功率，达到饱和时输出功率的点为饱和输出功率点，在这个功率电平上，放大器线性度很差，但效率比较高。

2.2.2 1DB增益压缩点

1dB增益压缩点是功率放大器线性增益和实际的非线性增益之差为ldB的点，用dBclout表示。它是功率放大器增益有ldB压缩的输出功率点。当这个距离缩小的时候，非线性区域也随着降低，功率放大器的线性属性改善。

2.2.3 三阶截断点

三阶截断点(D3)是三阶互调分量的线性功率延长线与基波频率线性功率延长线的交叉点。截断点又分为输入截断点(IP)和输出截断点(OIP)。三阶截断点(口3)是用于特性放大器线性度的特性参数。三阶截断点距离ldB压缩点越远时，说明三阶互调分量的影响就越小。IP3通常采用双音输入信号来计算。

2.3宽带功放记忆非线性特性

在现代无线通信系统中，信号的失真和畸变主要都是有功率放大器的非线性引起的，有很多原因导致功率放大器的非线性特性，但主要可以分为两种：无记忆的和记忆非线性。

2.3.1无记忆非线性

所谓无记忆，即是指输出值只和当前输入值有关。即使是非线性的系统，非线性也只和瞬时输入信号有关，理论上这样的系统中功率放大器的放大倍数是一个常数，输入信号和功放之后的信号的完全是一种线性关系，但实际情况下，不可能得这样的理想功放，功率放大器都有一定的线性区域，当输入信号的功率逐渐变大，一定会产生非线性失真。我们在上面已经对其进行了分析，这里不再赘述。

2.3.2记忆非线性

在窄带通信系统中，功率放大器的特性曲线是不变的。然而，在现代通信系统中，输入信号往往都是是宽带的、非恒包络调制的或者多载波信号，这个时候功放的特性曲线往往会跟着输入信号包络的不同而发生变化，此时的功率放大器就会发生记忆效应，即功放之后的输出不仅与当前的输入有关系，并且还和以前的输入有关系。这种功放的非线性特性随带宽而变化的现象称为记忆效应。国外的一些研究已经通过测量和理论推导的方式，证明了功率放大器在宽带通信中存在着记忆效应。通过分析，宽带通信系统中功放的记忆非线性是由电容和电感网络引起的，由于所有的功率放大器都包含了电容和电感网络，所以能够产生记忆效应。导致记忆效应的原因有很多，但是大致可以分成两类：电记忆效应和热记忆效应，电记忆效应主要是由偏置网络阻抗发生的变化导致的，而热记忆效应主要是因为有源器件的发热导致的。此外还有一些其他的因素会影响记忆效应，比如功率有源器件的分散效应和陷阱效应，偏置网络和匹配网络对高低不同频率的响应等（详情见图2.3.6）。很多这样那样的因素，综合作用之后，就会导致放大器的输出信号不仅是当前输入信号的函数，还与以前输入的信号值有关，即记忆效应。

图2.3.6功率放大器产生记忆效应的位置

记忆效应会导致功率放大器AM-AM和AM-PM变换权限的改变，因此经过功放的输出信号也会严重地失真，而且在现代宽带通信系统中记忆效应一定程度下必然存在，因此只有消除这些记忆效应引起的失真，才能改善功率放大器的非线性特性和失真特性，这是我们分析和研究记忆效应的主要原因。

- 2.4功率放大器行为模型

功率放大器的行为模型又被人们叫做“黑盒模型”，行为模型将放大器作为内部结构未知的“黑盒”，并不关注其内部的结构，而是从系统的角度作为出发点，从错综复杂的外表现象中抽取本质规律，归结为一个或几个数学方程，利用功率放大器的输入输出响应建立成数学模型。建立一个合适的功放行为模型可以帮助我们准确额分析出功放非线性对通信系统的影响，同时更重要的是有助于我们对数字预失真技术的仿真。

功率放大器的非线性分为无记忆非线性和记忆非线性，所以功率放大器的非线性行为模型也可以分为建立无记忆模型和记忆模型两类。

- 2.4.1无记忆模型

当窄带信号作为我们功放的输入时，可以忽略功放的记忆效应，功放可以认为是无记忆非线性系统，即功放的输出仅取决于当前的输入，与其他无关，这个时候的功率放大器可以用无记忆行为模型来描述。无记忆行为模型已经有很多种形式，但基本都是如图2.4.1.7所示的结构，功放的输出可以用瞬时包络幅度的两个代数函数AM／AM，AM／PM来表示，其分别用来描述输出包络分量的实部和虚部或者是幅度和相位。目前常用的无记忆功放模型有：Saleh模型和多项式模型。

图2.4.1.7无记忆行为模型结构图

- 2.4.1.1 Saleh模型

Saleh模型使用两个非线性函数用来描述功率放大器的幅度失真和相位失真。Saleh模型最初用于对行波管(Traveling Wave Tube，TWT)的建模，后来被用于对固态功率放大器(Solid State Power Amplifier，SSPA)的建模。对于Saleh模型存在着这样的两个参数：

- (2-4)

- (2-5)

式中,,,是模型的拟合参数，不同的功率放大器，这四个参数的选择是不同的。

- 2.4.1.2 无记忆多项式模型

无记忆多项式本质上就是幂级数，与Saleh模型一样，无记忆多项式模型也常被用于无记忆功率放大器的建模，一个P阶的幂级数的公式如下：

（2-6）

式中是幂级数的复系数，用于表征不同的功率放大器。

无记忆模型只适用于输入信号为窄带信号，以及温度不变的功放系统，但是现代通信系统中，功放的输入多为宽带信号，存在很明显的记忆效应，所以无记忆模型不再能准确表现放大器特性，我们需要建立兼顾记忆效应的模型。

- 2.4.2记忆模型

当宽带信号作为功率放大器的输入时，就会导致记忆效应，功率放大器的输出不仅与当前输入有关，还与此前的输入输出有关(图2.4.1.8)。记忆效应会引起功放频域响应不一致的问题，由此会产生相位失真和幅度失真。记忆效应是不容忽视的，目前常见的功率放大器的记忆行为模型有Volterra级数模型、多盒模型、记忆多项式模型等。

- 图2.4.1.8有记忆行为模型结构图

- 2.4.2.1 Volterra级数模型

Volterra 级数模型，又称为有记忆的 Taylor 级数。连续的 Volterra级数可以表示为:

(2-7)

式中：

（2-8）

式中x(t)和y(t)分别表示非线性有记忆系统的输入信号和输出信号。表示非线性系统的级数，为阶volterra核函数，即非线性系统的时变响应，其中的表示时变参数。离散的截短式Volterra 模型可以表示为：

（2-9）

其中，K表示非线性阶数，Q表示的是功放的记忆时间长度，n为离散的时间序列。考虑到带通特性，K通常只保留奇数项，Volterra级数模型最大的缺点在于，参数数目随非线性阶数和记忆深度的增加呈指数增长，计算复杂高，实现困难，严重限制了Volterra级数的实际应用。所以，人们提出了一些简化的Volterra模型，典型地包括记忆多项式，广义记忆多项式等等。可以基于不同策略对Volterra级数模型进行简化处理，能够在不明显降低建模性能的同时，有效的降低Volterra的计算复杂度。

- 2.4.2.2 多核模型

我们所说的多盒模型通常包括双盒模型和三盒模型，本文只讨论双盒模型。双盒模型由无记忆非线性模块和线性时不变(LTD）模块两部分组成。通常，我们使用用FIR滤波器的形式表示线性时不变模块，使用用多项式的形式表示非线性模块。根据两个模块的级联顺序的不同，双盒模型可以分为:Wiener模型和Hammerstein模型。对于Wiener模型，线性模块后级联非线性模块，而Hammerstein正好相反，如图2.4.2.9和图2.4.2.10。

图2.4.2.9 Wiener模型简图

Wiener模型的输出公式为：

(2-10)

图2.4.2.10 Hammerstein模型简图

Hammerstein模型的输出公式为：

(2-11)

Wiener-Hammerstein模型

由Wiener模型和Hammerstein模型串联而成的（图2.4.2.11）。优点是更加普遍适用，能准确的对功率放大器建模，缺点是增加了复杂性。

图2.4.2.11 Wiener-Hammerstein模型简图

- 2.4.2.2 记忆多项式模型

记忆多项式模型其实是一中间简化的Volterra级数模型，在上面介绍的截短Volterra级数中，令核函数不等于0的时候，并且令，这样我们可以得到记忆多项式模型的公式：

（2-12）

- 2.5 本章小结

本章主要对功率放大器进行了全面的阐述，介绍了后续章节中需要用到的基础知识和相关概念，首先对功率放大器的非线性曲线进行了分析，对功放非线性特性的深入了解和认识是开展功率放大器行为建模以及进行数字预失真设计的基础。接下来介绍了功放飞线性中的记忆效应，对导致记忆效应的原因进行了简要的分析和说明。最后重点介绍了几种常见的功放行为模型，作为本文的基础，本章的内容显得十分必要。

第三章  数字预失真技术分析及仿真实现

- 3.1数字预失真原理

数字预失真技术的基本思想是在信号放大之前对信号按照一定的规律进行“预先失真”，即输入信号在被放大之前要先通过一个与功放失真特性相反的数字预失真器，通过数字预失真系统对信号的处理，补偿由功放的非线性产生的幅度和相位失真，然后再通过功率放大器，从而使得整个系统呈现线性特性，基本原理如图3.1.12。

图3.1.12数字预失真基本原理

我们假设数字预失真器的特性函数为F(·)，功率放大器的传递函数为G(·)，由于预失真器的特性曲线与功率放大器的特性曲线互补，所以我们可以得到：

（3-13）

式中K为功率放大器的常数增益。

假设输入信号为x，那么通过数字预失真器之后的信号可以表示为：

（3-14）

通过数字预失真器之后的信号u，再进入功率放大器，我们可以得到：

（3-15）

- 3.2数字预失真系统组成

数字预失真一般在基带完成对输入信号的处理过程，整个数字预失真系统的构成模块有：数字预失真器(Digital predistortion, DPD )，数模转换器(Digital to analog converter,DAC)，上变频器(Modulation and Upconversion )，功率放大器，下变频器(Demodulation and Downconversion )，以及模数转换器(Analog to digital converter,DAC)和自适应参数辨识算法(Adaptation Algorithm)模块（如图3.1.12）

图3.1.12 数字预失真系统简图

从图中我们可以看出输入信号x(n)经过预失真器后，经过预失真之后产生了信号z(n)，之后预失真信号z(n)经数模转换器、上变频之后，作为功放的输入信号进入PA，图中的反馈回路的作用是在信号放大之后的最后输出中耦合一部分回送到自适应参数辨识算法模块，在自适应模块中应用一些优化算法去调整预失真器的参数，达到线性化功率放大器的目的。